BK35基本維護手冊

◎印表機類

- 【TM88熱感印表機】【U220廚房印表機】如何換紙？

- 【U420發票機】如何換紙？

- 【U220廚房印表機】如何更換色帶？

- 【U420發票機】如何換色帶？

- 發票機發生錯誤/卡紙/無法列印?

- 【TM88熱感印表機】出現 Error亮紅燈？

- 【TM88熱感印表機】出現 Paper Out亮紅燈？

- 【U220廚房印表機】無法出單?

- 【TM88熱感印表機】無法出單?

- 如何訂購【TM88熱感印表機】【U220廚房印表機】【U420發票機】的色帶/墨水?

◎POS主機類

- 【POS主機】如何開機?

- 如何重置系統

- 右下角 【印表機】出現 【問號】?

- 列印時 發生【錯誤訊息】?

- 【POS主機】後方接線位置說明

◎網路連線類

- 【POS工作站】無法與櫃檯【POS主機】連線?

- POS網路連線的檢查方式

◎日常保養需知

- 一般保養及維護需知?

◎其它類

  - EPSON噴墨印表機C43/1160如何換墨水？

- EPSON噴墨印表機C43/1160無法列印？

◎印表機類

- 【TM88熱感印表機】【U220廚房印表機】如何換紙?

- 打開蓋子，置入紙卷即可，請參閱印表機蓋內說明

- 紙張類型：【TM88熱感印表機】使用感熱紙(表面光滑，黑色塑膠包裝)

【U220廚房印表機】使用模造紙

- 完成後，請檢視ERROR燈號，如亮起、請重新置入

【注意事項】若把模造紙卷拿來放在【TM88熱感印表機】上，列印時雖然印字頭有在動作，但會變成 “無字天書” 喲!

- 【U420發票機】如何換紙?

  - 打開蓋子，置入紙卷(存根聯在右、收執聯在左)

  - 紙端前緣置入紙槽時，輕壓青綠色按鍵以方便置入，請參閱印表機蓋內說明

  - 蓋上翻蓋後，請檢視ERROR燈號，如亮起、請重新置入

- 【U220廚房印表機】如何更換色帶?

- 打開前蓋、將發條轉緊(約半圈)即可更換色帶，請參閱印表機蓋內說明

- 【U420發票機】如何換色帶?

- 打開前蓋、將發條轉緊(約半圈)即可更換色帶，請參閱印表機蓋內說明

- 發票機發生錯誤/卡紙/無法列印?

執行【系統維護】【發票印表設定】，取消勾選【發票列印】，暫停開立發票給客戶，

並立刻連絡相關人員處理，請勿自行拆卸

- 掀起發票機上蓋,確認紙張位置正確,若【收執聯】【存根聯】號碼不同,則必需

到 【系統維護】【發票印表設定】【下一張發票號碼】輸入正確認的

發票號碼,然後關上蓋子,若持續亮紅燈,則發票機電源關掉,等待5秒,重新啟動電源

【注意事項】發票機列印時,請等待此張發票全部列印完成,再做撕紙的動作,以免

紙張扭曲,造成進紙故障.

- 【TM88熱感印表機】Error 亮紅燈　？

一般是電源不穩定造成, 請先把印表機電源插座拔掉，等5秒後再插上即可

- 【TM88熱感印表機】Paper Out 亮紅燈　？

- 表示紙卷已快用完，請準備新的紙卷，更換即可，若發覺紙卷尚剩許多

把紙卷拿起來，再放入即可，若紅燈仍持續，建議立即更換新紙卷

- 【U220廚房印表機】無法出單?

      - 檢查印表機後面接線【網路線/電源線兩條】共3條, 是否鬆脫

    - 檢查主機【送廚印表服務程式】必須保持啟動狀態，請勿關畢，否則無法送廚

    - 檢查主機的網路連線是否被停用

- 【TM88熱感印表機】無法出單?

      - 檢查印表機後面接線【印表機線/電源線】是否鬆脫

    - 色帶/紙卷必須保持正常運作狀態及安全存量，否則無法正常列印

- 如何訂購【TM88熱感印表機】【U220廚房印表機】【U420發票機】的色帶/墨水?

      - 請洽 (02)557-0500 訂購

◎POS主機

- 【POS主機】如何開機?

    - 電源按鈕：位於主機右下角【EPSON】字樣貼紙下方按鈕

PS.請檢查是電源供電是否正常

- 如何重置系統

      - 將【UPS不斷電系統】面板上的凹面電源按鈕按下【關閉/開啟】

      - 檢查週邊設備：【TM88熱感印表機】【U420發票機】ERROR燈號若出現

紅燈,請把印表機的電源插座拔掉重新接上,要出現黃燈表示正常

3. 右下角印表機出現【問號】?

確定印表機沒有缺紙

- 先確認印表機電源有開啟,沒有缺紙的情況下做以下檢查

- 之前欲列印的文件要做取消列印：點到右下角印表機按右鍵開啟作用中的

印表機印表機取消所有文件的列印 :所有等待列印的文件完全取消列印

4. 列印發生錯誤訊息?

將 “xxx “ 文件列印到 LPT:xxx時發生錯誤,,您要重試或取消工作呢?

若出現以上訊息,請先檢查以下

- 確定印表機電源已開啟

- 確定印表機已接上主機(例如USB接頭…)

5.  【POS主機】後方接線位置說明

- 【TM88熱感印表機】Printer Port(25針)

- 【U420發票機】COM1 (主機背面左下方)

- PS2接左下方的(K/B紫色凹槽)

- 螢幕接頭上有【回】字樣圖示

- 螢幕信號線COM3 (主機背面右上方,旁有小圓孔)

- 螢幕電源  COM3 旁的小圓孔

◎網路連線類

- 【POS工作站】無法與櫃檯【POS主機】連線?

      - 請檢查網路連線是否正確

      - 確認櫃檯【POS主機】是否為開機狀態

      - 確認櫃檯【POS主機】為開機後，請再將【POS工作站】重新開機

【注意事項】每天要作業之前,請先開啟櫃台【POS主機】正常之後,再開啟各工作站

- POS網路連線的檢查方式

  - 先檢查Windows主畫面右下角連線圖示

| 正確圖示： | 錯誤圖示： |
| --- | --- |

  - 錯誤圖示：多半是網路集線器(Hub) 因電源不穩定當機. 請拔掉Hub電源等5秒鐘

再重開HUB電源

(少數情形是網路已被停用, 請連擊【區域連線】，則會自動啟用)

  - 未出現圖示：請由【開始】【設定】【網路及撥號連線】

【區域連線/狀態】檢查

◎日常保養需知：

- 一般保養及維護需知?

- 【POS主機】螢幕請勿以尖銳物品觸碰,例如:原子筆心、指甲等,請勿用一般抹布擦拭

- 【POS主機】右方熱孔、請留通風口,請勿擋住以免造成當機情形發生

- 【POS主機】刷卡方向為磁條卡向下，由左至右或右至左皆可

- 【送廚印表服務程式】必須保持開啟運作狀態，請勿關閉，否則無法送廚

- 【廚房/結帳單-印表機】的電源/色帶/紙卷必須保持正常運作狀態及安全存量，否則無法正常列印

- 【廚房/結帳單-印表機】更換紙卷時,請勿關掉電源,以免營業中資料漏失.

- 【UPS不斷電設備】請架高或勿置於通風不良處,以免溫度過高,或連接過多插座

造成過載情況

- 【HUB網路集線器】請架高或勿置於通風不良處,正常情況會閃黃燈

◎其它類：

- EPSON噴墨印表機C43/1160如何換墨水?

- 點選噴墨印表機型別內容一般列印喜好設定主選單 可檢視墨水存量

- 請依照系統指示出現需更換墨水夾訊息視窗後，依照提示訊息步驟執行即可

- 在更換新墨水夾請撕下【新墨水夾封條】，請參照墨水盒上圖式

- 在更換完墨水夾後請執行清潔墨水頭1-2次，以維護其使用壽命

清潔步驟：點選噴墨印表機型別內容一般列印喜好設定工具噴嘴檢查&印字頭清潔

- EPSON噴墨印表機C43/1160無法列印?

- 請檢查【接線是否正常】/【墨水存量】/【噴嘴檢查&清潔印字頭】

清潔步驟：點選噴墨印表機型別內容一般列印喜好設定噴嘴檢查&印字頭清潔